ОПИСАНИЕ  МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ¹201

Изделие, имеющее две плоскости симметрии и ось симметрии, перпендикулярную горизонтальной плоскости проекций, имеет габаритные размеры 80х80х50.

Вдоль оси соосно расположены поверхности: правильная шестигранная призма высотой 18 с размером под ключ 35; цилиндрическая проточка высотой 1, диаметром 37, проходящая по нижнему основанию призмы; цилиндр высотой 4, диаметром 42; усеченный конус с диаметром верхнего основания 45, нижнего основания - 80; цилиндр диаметром 80, высотой 9.

На поверхности конуса параллельно вертикальной оси расположены две лыски, параллельно и симметрично, на расстоянии 50. Лыски заканчиваются горизонтальными плоскостями, ограничивающими верхнее основание цилиндра диаметром 80. В этих плоскостях симметрично относительно вертикальной оси изделия просверлены два сквозных цилиндрических отверстия диаметром 7, расстояние между их осями 64. Через большую диагональ свободного основания призмы проходит прямоугольный паз шириной 10, глубиной 5.

Вдоль вертикальной оси изделия выполнены два сквозных цилиндрических соосных отверстия: верхнее - диаметром 25, глубиной 30, нижнее - диаметром 16.

Описание выполнил студент группы О-12 Завелев Денис.